Wykaz kosztów kwalifikowanych

- Źródła ciepła wraz z instalacją co/cwu i wentylacją mechaniczną

- Dopuszcza się zakup i montaż nowych źródeł ciepła zawartych w Tabeli nr 1.

- W budynkach istniejących wymianie podlegają wyłącznie źródło/-a ciepła na paliwo stałe nie spełniające wymagań 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

- Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tabela 1

| Lp. | Nazwa zadania | Koszty kwalifikowane | Maksymalny koszt kwalifikowany za źródło ciepła | Max. koszt kwalifikowany za źródło ciepła wraz z instalacją co/cwu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, regulatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, Zakup i montaż instalacji co/cwu. | 40 000,00 zł | 60 000,00 zł |
| 2 | Pompa/y ciepła powietrze/powietrze | Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem. Zakup i montaż instalacji /cwu. | 30 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| 3 | Gruntowa pompa ciepła | Zakup/montaż pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem Zakup i montaż instalacji co/cwu. | 80 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 4 | Kocioł na biomasę o podwyższonym standardzie (Kocioł zgazowujący drewno; Kocioł na pellet drzewny) | Zakup/montaż kotła na biomasę o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Zakup i montaż instalacji co/cwu. | 30 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| 5 | Ogrzewanie elektryczne | Zakup/montaż urządzenia grzewczego, materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego (inne niż pompy ciepła), zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem. Zakup i montaż instalacji co/cwu. | 20 000,00 zł | 40 000,00 |
| 6 | Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne). | 16 700 zł / zestaw, w tym 2 000 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych | - |

Wymagania szczegółowe:

Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne, Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

Pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Instalacja z pompą ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej musi być wyposażona w regulację pogodową umożliwiającą sterowanie krzywą grzewczą.

Pompy ciepła typu powietrze/powietrze

Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011  z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów i w Rozporządzeniu Komisji nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów.

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Pompa/y ciepła powietrze/powietrze powinna służyć jako źródło ciepła dla całego budynku.

Gruntowe pompy ciepła

Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne, Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Instalacja z gruntową pompą ciepła musi być wyposażona w regulację pogodową umożliwiającą sterowanie krzywą grzewczą

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Kotły na biomasę o podwyższonym standardzie

Kotły na biomasę o podwyższonym standardzie muszą:

- posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);

- charakteryzować się obniżoną sezonową emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3;

- posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego.

Do dofinansowania kwalifikują się jedynie kotły z automatycznym podawaniem pelletu drzewnego.

Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.Źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem.

Przewody kominowe / spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego.

Dodatkowo: 
Kocioł zgazowujący drewno musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym/ zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Zakupione i montowane kotły na biomasę o podwyższonym standardzie, muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100).

Instalacja centralnego ogrzewania/ciepłej wody użytkowej

Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych będących elementem hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła). Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej). Zakup/montaż materiałów budowlanych i innych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Są to np. płukanie instalacji, równoważenie hydrauliczne.

Kolektory słoneczne – w ramach instalacji centralnego ogrzewania/ciepłej wody użytkowej

Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub równoważny certyfikat potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 1: Wymagania ogólne” oraz normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań”. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne, Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne. Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Zakupiona i zamontowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

- Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy elektrycznej od 2 kW do 20 kW i/lub magazyn energii o pojemności co najmniej 2 kWh

- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej od 2 kW do 20 kW.

- Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.

- Łączna moc wszystkich instalacji odnawialnych źródeł energii posiadanych przez prosumenta podłączonych do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną i magazynem energii nie może przekroczyć łącznej mocy 50 kW.

- Zgłoszone do dofinansowania urządzenia muszą być trwale zamontowane pod adresem, gdzie zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna. Nie zostanie udzielenie dofinansowanie na mobilne magazyny energii np. pojazdy.

- Zakres kosztów określa Tabela nr 2.

- Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

- Zakończenie zadania rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej.

Tabela 2

| Lp. | Nazwa zadania | Maksymalny koszt kwalifikowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikroinstalacja fotowoltaiczna od 2 do 20 KW | 60 000,00 zł |
| 2 | Magazyn energii | 32 000,00 zł |

Za mikroinstalację fotowoltaiczną uznana będzie m.in.:

- Mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków lub na konstrukcjach gruntowych wraz z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii, albo z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii i umożliwiającym pracę w trybie wyspowym;

- Mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych wraz z mikro inwerterami, których w takiej mikroinstalacji jest kilka;

- Wiaty, wiaty garażowe carporty i tym podobne konstrukcje zawierające ogniwa fotowoltaiczne;

- Markizy składające się z ogniw PV tj. nowoczesne zadaszenia balkonów czy wejść, które produkują energię elektryczną;

- Pokrycia dachowe z funkcją fotowoltaiczną – np. dachówki fotowoltaiczne;

- Fotowoltaiczne zestawy balkonowe.

lub inne urządzenia dopuszczone do użytku na terenie RP.

Wymagania szczegółowe:

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Zakup/montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym). Dofinansowaniu podlegają również inteligentne systemy zarządzania energią w celu optymalizacji efektywności energetycznej urządzeń – zakup i montaż sterowników i innych niezbędnych urządzeń oraz niezbędne oprogramowanie.

Magazyn energii

Jako magazyn energii elektrycznej dopuszcza się użycie akumulatorów pod warunkiem, że w specyfikacji technicznej tego urządzenia będzie wskazane dopuszczenie do użytkowania z instalacjami OZE.

Do jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej można zgłosić tylko jeden magazyn energii.

Pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić co najmniej 1,5 mocy na 1 wat mocy szczytowej fotowoltaiki (kWp).

- Azbest – usunięcie, utylizacja oraz zakup i montaż nowego pokrycia dachowe

- Koszt usuwania i utylizacji azbestowych pokryć dachowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

- Dopuszcza się możliwość usunięcia i utylizacji azbestowego pokrycia dachowego na zabudowaniach gospodarczych, garażach i innych będących w zabudowie z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Do dofinansowania kwalifikuje się również utylizacja innych odpadów azbestowych znajdujących się na nieruchomości Beneficjenta.

- Zakres kosztów określa Tabela nr 3.

- Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych muszą zostać wykonane przez wyspecjalizowane jednostki.

- Nieruchomość, z której jest usuwany azbest powinna być wykazana w gminnym programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

- Nie dofinansowuje się zadań współfinansowanych z innych środków publicznych.

Tabela 4

| Lp. | Nazwa zadania | Koszty kwalifikowane | Maksymalny koszt kwalifikowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usunięcie azbestu | Koszt transportu i utylizacji wyrobów azbestowych. | 700,00 zł/Mg |
|  |  | Koszt demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych. | 1000,00 zł/Mg |
| 2 | Nowe pokrycie dachowe | Koszt wykonania projektu. Koszt zakupu materiałów i montażu nowego pokrycia dachowego. Koszt wykonania wzmocnienia konstrukcji dachu (jeśli jest to konieczne). | 350,00 zł/m2 |

- Termomodernizacja budynku

- Dofinansowaniu nie podlegają budynki nowobudowane.

- Zakres kosztów określa Tabela nr 4.

- Koszty nie będą kwalifikowane, jeżeli w budynku jest zainstalowane źródło ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5.

| Tabela nr 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Koszty kwalifikowane Koszty kwalifikowane | Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany |
| 1 | Ocieplenie ścian | Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych: a) wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych b) zewnętrznych oddzielających przestrzenie ogrzewane od środowiska zewnętrznego Zakup/montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. | 400,00 zł/m2 |
| 2 | Ocieplenie podłóg na gruncie |  | 200,00 zł/m2 |
| 3 | Ocieplenie stropów/poddaszy |  | 250,00 zł/m2 |
| 4 | Stolarka okienna | Zakup/montaż stolarki okiennej, drzwiowej, bramy garażowej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi. Zakup/montaż stolarki dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych. | 1200,00 zł/m2 |
| 5 | Stolarka drzwiowa |  | 2 500,00 zł/m2 |
| 6 | Bramy garażowe |  | 1500,00 zł/m2 |

Wymagania szczegółowe:

W przypadku robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej dla przebudowy budynku określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.

Zakupiona, w ramach przedsięwzięcia, stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.

Przed termomodernizacją należy przeprowadzić oględziny budynku pod kątem występowania siedlisk gatunków wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2380, z późn. zm). W przypadku gdy oględziny, potwierdzą prawdopodobieństwo występowania siedlisk gatunków chronionych, należy wykonać ekspertyzę siedliskową gatunków chronionych (np. ornitologiczną, chiropterologiczną). Jeżeli ekspertyza potwierdzi występowanie siedlisk gatunków chronionych należy wystąpić do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska z wnioskiem o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Prowadząc prace remontowe należy wypełnić warunki wskazane w decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

dla których został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego albo zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych, w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, po 31.12.2020.